附件2：

采购清单

| 序号 | 名称 | 参考规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单摇儿童病床1 | 尺寸：L1600*W800*H1200mm 材质：40*80*1.5方管碳素钢床架，床脚与床框包裹装配连接并U型带卡扣；（提供材料检测证明）；床板，一次油压成型，整体强度大。（提供设备的凭证）；Φ32不锈钢+ABS组合床头尾板并带有防护装置；六档铝合金护栏带有安全开关，可收缩平放，收缩时略高出床垫；6寸中控脚轮；脚轮架采用五金模具冲压成型，与底盘焊接一体。隐藏式ABS摇把；表面处理：经涂油、除锈、表调、磷化处理后进行静电喷涂，背部能升降75度 |
| 2 | 单摇儿童病床2 | 尺寸：L1800*W800*H1200mm 材质：40*80*1.5方管碳素钢床架，床脚与床框包裹装配连接并U型带卡扣；（提供材料检测证明）；床板，一次油压成型，整体强度大。（提供设备的凭证）；Φ32不锈钢+ABS组合床头尾板并带有防护装置；六档铝合金护栏带有安全开关，可收缩平放，收缩时略高出床垫；6寸中控脚轮；脚轮架采用五金模具冲压成型，与底盘焊接一体。隐藏式ABS摇把；表面处理：经涂油、除锈、表调、磷化处理后进行静电喷涂，背部能升降75度 |
| 3 | 单摇儿童病床3 | 尺寸：L2000*W800*H1200mm 材质：40*80*1.5方管碳素钢床架，床脚与床框包裹装配连接并U型带卡扣；（提供材料检测证明）；床板，一次油压成型，整体强度大。（提供设备的凭证）；Φ32不锈钢+ABS组合床头尾板并带有防护装置；六档铝合金护栏带有安全开关，可收缩平放，收缩时略高出床垫；6寸中控脚轮；脚轮架采用五金模具冲压成型，与底盘焊接一体。隐藏式ABS摇把；表面处理：经涂油、除锈、表调、磷化处理后进行静电喷涂，背部能升降75度 |
| 4 | 双摇儿童病床1 | 尺寸： L2000*W850*H1200mm 材质：40*80*1.5方管碳素钢床架，床脚与床框包裹装配连接并U型带卡扣；（提供材料检测证明）；床板，一次油压成型，整体强度大。（提供设备的凭证）；Φ32不锈钢+ABS组合床头尾板并带有防护装置；六档铝合金护栏带有安全开关，可收缩平放，收缩时略高出床垫；6寸中控脚轮；脚轮架采用五金模具冲压成型，与底盘焊接一体。隐藏式ABS摇把；表面处理：经涂油、除锈、表调、磷化处理后进行静电喷涂，背部能升降75度，腿部升降30度。 |
| 5 | 双摇儿童病床2 | L1800*W850*H1200mm 材质：40*80*1.5方管碳素钢床架，床脚与床框包裹装配连接并U型带卡扣；（提供材料检测证明）；床板，一次油压成型，整体强度大。（提供设备的凭证）；Φ32不锈钢+ABS组合床头尾板并带有防护装置；六档铝合金护栏带有安全开关，可收缩平放，收缩时略高出床垫；6寸中控脚轮；脚轮架采用五金模具冲压成型，与底盘焊接一体。隐藏式ABS摇把；表面处理：经涂油、除锈、表调、磷化处理后进行静电喷涂，背部能升降75度腿部升降30度。 |
| 6 | 床头柜 | 1.W450*D450*H860mm 2.整体为优质ABS塑料一次性制成； 3.两边带有毛巾架； 4.三层结构，上层为伸缩凹凸抽板，有预设的杯子及温度计放置凹槽，中层为抽屉，下层为储物柜，柜内配有活动隔板，根据实物大小可上下调节，隔板带有弧形凹口，便于放置水瓶。 |
| 7 | 陪客椅 | - W570*D880*H910mm - 材质：扶手为Φ38*1.8钢管及25*40*1.2方管制作，经二度磷化后喷塑；框架为Φ25*1.2钢管制作，经二度磷化后喷塑；面子为优质七夹板和2cm海绵组成，枕头为8cm海绵，上覆优质PVC软皮。拉开可作为单人床使用。 3、带通用三角锁 |
| 8 | 病床床垫 | 1.尺寸：与病床配套； 2.床垫内容物为纯天然2公分机压椰丝加4公分高密度海棉组成，回弹性能好，不变形，两侧面开有通气孔；（提供材料检测证明） 3.外套为深蓝色加厚防水布，防水床垫的上面为软质海棉，下面为硬质椰丝。防水透气抗菌，为便于清洗，带有拉链，外皮可灵活拆卸。 |

: