| 标段号 | 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 单卷数量 | 年采购预估量 | 备注 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 1 | R胶合成纸标签 | 70mm*80mm | 卷 | 2000张 | 1850 | 此标段货物用于配置中心使用，具有一定的产品特殊性。 | 50U哑白聚酯薄膜 1.材质要求：亚白色聚酯薄膜 2.基本克重：55g/平方米， 3.厚度：0.05mm。 4.材料特性：有优异的抗撕裂，耐高温，不透光及化学耐腐蚀性能非常优异 5.胶水：一种通用型可移除性丙烯酸乳胶，能反复黏贴 耐99%无水乙醇喷洒不变色 |
|  | 2 | 碳带 | 80mm*300 | 卷 | 长≥300M | 1000 |  | 全树脂碳带，打印内容防刮，防摩擦，防酒精等溶剂擦拭 |
| 第二标段 | 1 | 热敏不干胶标签纸 | 50mm*30mm | 卷 | 1000张 | 3000 |  | 1.表面基材：有热敏涂层的平滑亮白纸。 基本克重： 72 g/㎡ ± 10% ISO536 厚 度： 0.075 mm± 10% ISO534 2.底纸：有品牌方商标水印，经超级砑光处理的白色格拉辛底纸。 基本克重：60 g/㎡ ± 10% ISO536 厚度： 0.053mm ± 10% ISO534 3.胶水：一种通用型可移除性丙烯酸乳胶，初始粘度与最终粘度都极高，能反复黏贴。 贴标24小时后使用温度范围：：-50°C ~ +149°C 材料特征：优质的热敏保护层能经受24小时水浸泡，抗血液，油脂溶剂性能优异；防水，防油，防摩擦，同时能耐99%无水乙醇酒精喷洒不掉色；优良的抗潮湿，抗刮擦性能。 |
|  | 2 | 热敏不干胶打印纸 | 80mm*70mm | 卷 | 800张 | 900 |  |  |
|  | 3 | 热敏不干胶标签纸 | 80mm*120mm | 卷 | 1000张 | 2500 |  |  |
|  | 4 | 营养科标签 | 100mm*90mm | 卷 | 800张 | 300 |  |  |
|  | 5 | 后勤热敏标签 | 55mm*40mm | 卷 | 1000张 | 300 |  |  |
|  | 6 | 长效热敏纸 | 110mm*100mm | 卷 | 长≥110M | 5500 |  |  |
|  | 7 | 收银纸 | 80mm*80mm | 卷 | 长≥60M | 60000 |  |  |
|  | 8 | 收银纸 | 110mm*100mm | 卷 | 长≥60M | 1800 |  |  |
|  | 9 | 热敏标签纸 | 60mm*80mm | 卷 | 长≥60M | 10000 |  |  |
|  | 10 | 检验科空白标签纸 | 50mm*35mm | 卷 | 长≥20M | 500 |  |  |
|  | 11 | 医疗垃圾标签 | 70mm*60mm | 张 |  | 200000 |  | 强粘亮白PET材质 1.表面基材：表面有均匀特殊涂层的高光白色聚酯薄膜。 基本克重： 78 g/㎡ 10% ISO536 厚 度： 0.050 mm  10% ISO534 2.底纸：经超级砑光处理的白色格拉辛底纸。 基本克重： 80 g/㎡ 10% ISO536 厚 度： 0.070 mm  10% ISO534 3.胶水：永久性丙烯酸溶剂胶。 贴标24小时后使用温度范围：：-50°C ~ +149°C 4.材料特征： 此产品具有很优异的抗撕裂、耐高温、尺寸稳定、不透光及耐化学腐蚀性能，适合制成各种耐久性标签。 每张表面印刷二维码和一维码 表面有特殊涂层，可保护印刷内容，保证条码的长期可追溯性 |

- 、针对第一标段静脉配置中心专用标签的特殊要求：

1、易撕除：可圆珠笔签名并不易擦除，热敏打印清晰并不易擦除。
2、易撕除：黏贴于输液表面，置24小时，要求要易于撕除，没有标签残留于输液表面，并要保持标签的完整性。
3、可圆珠笔签名并不易擦除：圆珠笔在标签上签字，要求，不花，不散开，手轻轻抹，字迹也不抹去。
4、热敏打印清晰并不易擦除：热敏打印标签后，在标签表面摩擦，要求，打印内容清晰不模糊，不易被擦除。
5、防酒精：将酒精喷洒于标签表面，要求标签不会被酒精浸润，标签上的内容不会被酒精模糊不清晰