附件1：

采购清单

| 序号 | 名称 | 参考规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能治疗车 | 尺寸：645*460*960 （mm）；材质：国标SUS304不锈钢及高强度铝合金组合材料；主材规格：板材厚度≥1.0mm；表面处理：高温静电喷涂，硬度达2H以上，膜原≥60um；颜色可选（中标后由采购方确定）；抽屉为双层复合式，抽屉内无安装导轨螺丝及安装拉手螺丝，抽屉导轨为自吸式止动防滑伸缩导轨；万向轮：ø100聚氨酯双轴承静音脚轮全ABS外罩，对脚刹车，防卷发；车体四周安装强有力塑胶防撞圈（条）；配置：口服药车、四小抽、一大抽上面3抽配药盘48格（活动药格）材质塑料。模具冲压成型；左侧配一只塑料桶、抽屉内部配静音软垫、台面配置玻璃软垫 | 辆 |
| 2 | 多功能麻醉车 | 尺寸：670×520×1000/1700 mm；材质：304不锈钢+轻型合金铝材料，主材规格：板材厚度≥1.0mm，表面静电喷涂，颜色果绿色台面：凹形成型台面，三面不锈钢护栏，配置：车体上部配有透明翻转药盒2组和一组麻醉标签盒 设置五层抽屉，为四小抽、一大抽，通锁，自上到下第一层为活动文具格（自由组格）；第二层为活动药格20格，配标签格；第三层设10条竖形器具格，第四层设文件格，（自由组格），第五层不要药格，放置麻醉用辅助物品。抽屉内部配静音软垫、台面配置玻璃软垫，抽屉导轨均采用三节静音导轨， 右侧：1只物品管理盒，1只大号方桶，左侧： 1只不锈钢SUS304电抛光锐器圈、1只脚踏翻盖方桶，万向轮：φ100医用静音轮。静音自吸式止动防滑伸缩导轨，车体四周安装有强力塑胶防撞条 | 辆 |
| 3 | 晨间护理车 | 尺寸：1000*500*900；材质：优质不锈钢管及高强度铝合金组合;主材：板材厚度≥0.8mm；表面处理：高温静电喷涂，颜色为亚光白与果绿色。抽屉为双层复合式，导轨选用自吸静音导轨。万向轮为φ75医用静音脚轮。配置：本车分为3层，1抽屉配2只污物袋。 | 辆 |
| 4 | 送药车 | 700*450*840；材质：优质304不锈钢板材：主材规格：板材厚度≥0.8mm；抽屉为双层复合式，选用医用静音3节导轨；万向轮ø100医用静音轮；平2抽，配2只污物桶 | 辆 |
| 5 | 病历夹车（双排） | 尺寸：740*400*960；材质：国标优质不锈钢+高强度铝合金。主材规格：板材厚度≥1.0mm. 表面处理：高温静电喷涂。抽屉为双层复合式，抽屉内无安装导轨螺丝及安装拉手螺丝，抽屉导轨为优质自吸式止动防滑伸缩导轨。 万向轮：φ100医用静音轮，对脚刹车，防卷发。车体四周安装有强力塑胶防撞圈（条）。配置：双列40格，双抽。 颜色：亚白光+抽屉果绿 | 辆 |
| 7 | 污物车 | 1100*560*900 | 辆 |
| 8 | 不锈钢脚踏式污物车 | 410*320 | 个 |
| 9 | 多功能急救车 | 尺寸：680*460*1030；材质：优质不锈钢及高强度铝合金组合；主材：不锈钢外围板整体板材厚度≥1.0mm；抽屉铝合金板材厚度≥1.0mm与≥0.8mm；表面处理：高温静电喷涂、颜色为亚光白与大红；抽屉为复合式、抽屉导轨选用优质自吸导轨；脚轮ø100医用静音平板轮；车后面配置1块复苏板；二侧面配2只带盖污物桶；本车为四大抽，侧面1小抽、上抽内配48格药盘1只、中2抽内有活动隔片。 | 辆 |
| 10 | 不锈钢电脑车 | 尺寸：600*450*720mm；材质：304不锈钢拉丝板主材规格：板材厚度≥1.0mm，主管材：φ25×1.2mm管；台面为内凹式一次模压成型，台面为双层复合式台面四角不可有焊接打磨痕迹；万向轮：φ75医用静音轮。 | 辆 |
| 11 | 担架车（平车） | 尺寸：1950*600*780；；材质：304不锈钢管;主材：25*1.2圆管、32*1.2 PP板；配用医用静音轮，两个定向两个万向，底部配什物篮1个；配伸缩输液架1个；护栏配手拉式弹簧装置，另配防水垫1个； | 辆 |
| 12 | 双杆托盘架 | 尺寸：600*400*920~1200（mm）结构款式：单层托盘、可升降双杆（升降距离210 mm）；插入式底脚；整体加强、加固处理。材料要求：整体材料（含辅件）国标304不锈钢；板材厚度≥1.0mm；主框架壁厚≥1.2mm、主框架壁厚≥1.0mm。工艺要求：托盘为一次成型；氩弧焊接，外观平整、端正，整体无锋棱、毛刺；表面磨砂（拉丝）处理。万向轮：ø75医用静音轮。 | 只 |
| 13 | 双层治疗车 | 尺寸：850*500*820mm；材质：304不锈钢拉丝板；主材规格：板材厚度≥1.0mm，主管材：φ25×1.2mm管；台面为内凹式一次模压成型，台面为双层复合式台面四角不可有焊接打磨痕迹；万向轮：φ100医用静音轮。 | 辆 |
| 14 | 不锈钢平板架 | 材质国标SUS 304不锈钢管8个镍，方管38*38*1.2，30*15*1.2，30*30*1.2另配椽胶脚套 | 个 |
| 15 | 垃圾分装污物车 | 尺寸： L940×W425×H600mm；材质:国标SUS 304不锈钢；主材规格：主管材：φ25×1.0mm、氩弧焊接、外观美观平整端正，整车无锋棱、毛刺；表面处理工艺：整车采用高防腐电抛光工艺；万向轮：φ100医用静音轮；车体四周安装有强力塑胶防撞圈 | 辆 |
| 16 | 被服污物车 | 尺寸：560*560*900(mm)；材质:国标SUS 304不锈钢；主材规格：主管材：φ25×1.0mm研磨拉丝管、外观美观平整端正，整车无锋棱、毛刺；万向轮：φ100医用静音；车体四周安装有强力塑胶防撞圈（条）；配置：每车标配2只布袋（室内车）污物袋材质为易于清洁，防缩水布料。底面由扁管条制成，承重结实,并配有不锈钢托盘，托盘为一次成型；氩弧焊接，外观平整、端正，整车无锋棱、毛刺；表面磨砂（拉丝）处理。 | 辆 |
| 17 | 单层治疗车 | 尺寸：600*400*780mm；材质：优质304不锈钢板材：主材规格：板材厚度≥0.8mm；抽屉为双层复合式，选用医用静音3节导轨；万向轮ø75医用静音轮；平1抽，配1只污物桶。 | 辆 |
| 18 | 双杆托盘架 | 尺寸：600*400*920~1200（mm）；结构款式：单层托盘、可升降双杆（升降距离210 mm）；插入式底脚；整体加强、加固处理。材料要求：整体材料（含辅件）国标304不锈钢；板材厚度≥1.0mm；主框架壁厚≥1.2mm、主框架壁厚≥1.0mm。工艺要求：托盘为一次成型；氩弧焊接，外观平整、端正，整体无锋棱、毛刺；表面磨砂（拉丝）处理。万向轮：ø75医用静音轮。 | 辆 |
| 19 | 消毒器械存放柜 | 尺寸：900*450*1750；材质：国标SUS 304不锈钢板，8个镍，厚度≥1.2mm玻璃双开门，内有五层不锈钢活动隔板，两侧不锈钢板带锁。 | 个 |
| 20 | 手推车 | 定制 | 辆 |
| 21 | 医用屏风 | 尺寸：1500*1800；材质：304不锈钢圆管及优质丝绒布；配静音脚轮 | 个 |
| 22 | 双面试剂架 | 定制 | 个 |
| 23 | 可移动输液架 | 尺寸：450*2100；材质：不锈钢304管φ25*1.2、φ19*1.2、25*38*1.2组合；配4根304不锈钢φ4mm弯钩，可调节高度，配φ50脚轮4只 | 个 |
| 24 | 不锈钢圆凳 | 尺寸：330*550*750；材质:国标SUS 304不锈钢 主材规格：圆管50*1.2、25*1.2、16*1.2实厚都是1.2。方管25*25*1.2实厚1.2。外观美观平整端正，整车无锋棱、毛刺；凳面PU发泡一体成型，防静电四孔台面 | 个 |
| 25 | 不锈钢方凳 | 250*200*300 | 个 |
| 26 | 氧气瓶架 | 四瓶架 | 个 |
| 27 | 不锈钢货架 | 尺寸：1700*600*1600；材质国标SUS 304不锈钢；主材规格：板材厚度≥1.2mm，主管材ø38*38*1.2mm，38*25*1.2mm | 个 |
| 28 | 不锈钢氧气瓶推车 | 尺寸：850*520*900；材质：不锈钢304管，φ25*1.2、φ19*1.2板为304不锈钢厚为3mm配2只重型（轴承）φ200轮2只重型（轴承）φ100轮 | 个 |
| 29 | 手术踏板 | 400*300*80/150材质国标SUS 304不锈钢板8个镍，厚度≥1.2mm，不锈钢304圆管φ25*1.2，橡皮脚套，面板加防滑板 | 个 |
| 30 | 不锈钢货架 | 1600*500*1600材质国标SUS 304不锈钢；主材规格：板材厚度≥1.2mm，主管材ø38*38*1.2mm，38*25*1.2mm | 个 |
| 31 | 铅衣架 | 750*550*1800 配衣架 | 个 |