清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职工食堂 |  |  |  |  |
|  | 主厨房 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气双眼大锅灶 | 2200*1200*800+400 | 炉面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 炉体：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：采用耐高温水泥一次浇筑成型； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 炉围：采用1.2mm不锈钢制作； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W*2； 带自动点火及熄火保护装置。 | 3 | 台 |
| 2 | 燃气单炒单温灶 | 1100*1200*800+400 | 炉面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 炉体：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：采用耐火砖，高温水泥一次浇筑成型； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 炉围：采用1.2mm不锈钢制作； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |
|  | 面点间 |  |  |  |  |
| 3 | 燃气单眼蒸包炉 | 800*900*800+400 | 炉面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 炉体：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：采用耐高温水泥一次浇筑成型； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 炉围：采用1.2mm不锈钢制作； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |
| 4 | 燃气单眼大锅灶 | 1000*1000*800+400 | 炉面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 炉体：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：采用耐高温水泥一次浇筑成型； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 炉围：采用1.2mm不锈钢制作； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |
| 5 | 燃气双炒双温灶 | 2000*1000*800+400 | 炉面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 炉体：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：采用耐火砖，高温水泥一次浇筑成型； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 炉围：采用1.2mm不锈钢制作； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W*2； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |
|  | 蒸饭间 |  |  |  |  |
| 6 | 燃气摇摆式汤炉 | 200L | 外壳SUS304不锈钢制作，3mm厚； 内胆SUS304不锈钢制作，3mm厚； 支架--80*40mm不锈钢方管，2mm厚； 锅口内径800mm，容积200L； 结构：可倾式，手轮倾倒； 加热方式：天然气；燃气压力2.0kpa，用气量6m³/h； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |
|  | 营养食堂 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气双眼大锅灶 | 2200*1200*800+400 | 炉面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 炉体：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：采用耐高温水泥一次浇筑成型； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 炉围：采用1.2mm不锈钢制作； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W*2； 带自动点火及熄火保护装置。 | 2 | 台 |
| 2 | 燃气单炒单温灶 | 1100*1200*800+400 | 炉面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 炉体：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：采用耐火砖，高温水泥一次浇筑成型； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 炉围：采用1.2mm不锈钢制作； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |
| 3 | 燃气双门蒸饭车 | 24盘 | 采用SUS304不锈钢板材，厚度1.0mm。箱体采用整体发泡技术，纯铜出气帽，旋转式门把手，可调节柜门松紧，旋转式电子打火开关，采用6螺栓大合页，可抽拉式点火系统方便维修，水箱采用可拆卸更换设计，避免水箱损坏导致整个蒸柜报废的情况，延长了箱体使用寿命。点火系统带有熄火保护装置，防止泄露气体引发意外事故，符合国家安全标准。采用带刹车静音车轮，移动无噪音。天然气每小时耗气量2.4立方。 | 2 | 台 |
| 4 | 燃气单眼蒸包炉 | 800*900*800+400 | 炉面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 炉体：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：采用耐高温水泥一次浇筑成型； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 炉围：采用1.2mm不锈钢制作； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |
| 5 | 燃气三门蒸柜 | 900*900*1850 | 1、SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 2、炉体骨架40*40*4㎜的角铁； 3、蒸汽炉膛腰4㎜后A3的钢板； 4、单门直通蒸柜1.2㎜不锈钢； 5、通脚内含支撑炉身的钢柱及可调高度的不锈钢子弹脚； 6、熄火保护装置。 | 1 | 台 |
| 6 | 燃气双炒双温灶 | 2000*1000*800+400 | 炉面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 炉体：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：采用耐火砖，高温水泥一次浇筑成型； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 炉围：采用1.2mm不锈钢制作； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W*2； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |
| 7 | 燃气四眼煲仔炉 | 700*750*800 | 炉面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 炉体：不锈钢板厚度1.2mm；熄火保护装置； 脚通：不锈钢圆管φ50*1.2mm； 炉脚：不锈钢可调子弹脚； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |
| 8 | 燃气摇摆式汤炉 | 200L | 外壳SUS304不锈钢制作，3mm厚； 内胆SUS304不锈钢制作，3mm厚； 支架--80*40mm不锈钢方管，2mm厚； 锅口内径800mm，容积200L； 结构：可倾式，手轮倾倒； 加热方式：天然气；燃气压力2.0kpa，用气量6m³/h； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |