采购清单：

| 序号 | 名称 | 参考规格型号 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊断椅 | W600*D500*H900-980 | 1、面料：采用优质网布，透气性好，防污耐磨，阻燃性佳，通过国家燃烧测试。 2、座垫：采用优质不助燃布料，PU高能发泡海绵，软硬适中，均匀久坐不变形； 3、PP扶手； 4、倾仰式底盘；优质品牌气压棒，内管钢材壁厚2.0mm,内充氮气，可升降多次不发热变形，可根据需求调整座椅高低；PA尼龙料加纤维五星脚，承重1吨不断裂。 |
| 2 | 诊断床 | W650*L1900*H650 | 1、W650*L1900*H650 2、床垫采用12mm的多层板，覆高回弹泡绵（密度40#，硬度60#），外包优质超纤皮。 3、床架选用一级冷轧钢管。钢管厚度（mm）：脚直径40*1.5mm厚，脚横梁60*30*1.5mm厚，长横梁30*30*2.0mm厚。(以上钢材厚度均为喷涂前的净厚) 4、所有焊接件满焊，并保证焊接牢固，不会有松动现象。焊痕光滑、平整，无砂眼、虚焊、明显焊瘤及飞溅物。 5、脚底部设有塑胶脚垫，耐磨性强，带调整功能。 6、环保要求：甲醛释放量≤1.5mg/L； |
| 3 | 诊断桌 | W1600*D700*H750（主桌） 780*D450*H750(侧桌) W400*D450*H725(台底柜) | 1、封边：采用合资优质PVC封边带，厚度不小于2mm； 2、基材： E1级环保板； 3、侧边带木质搁板； 4、环保要求：甲醛释放量≤1.5mg/L； |
| 4 | 圆凳 | Ø320*H440，带升降 | 1.面料：优质环保工程塑料。（无海绵填充） 2.气压棒：优质气压棒，升降行程60-120mm。可承受250KG压力，升降30万次无损，采用优质转椅底盘机构，可灵活360度旋转，使用更加灵活方便。 3.五星脚：钢制五星脚。 |
| 5 | 圆凳 | Ø320*H440 | 塑料凳面，钢制脚，可折叠 |
| 7 | 操作床 | 长1800宽600高600mm+51mm垫子 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质肘触式高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽，液压缓冲不锈钢铰链。 台面超纤皮软包垫子 |
| 8 | 输液椅 | 710*650*1200 | 1.皮质凳面扶手软皮包皮，配输液架 2、封边：采用同色ABS封边，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，甲醛释放量、表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)均需符合国家标准,厚度2.0＜H≤3.0mm，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、下架：优质钢脚，表面静电抗菌粉末喷涂处理。 |
| 9 | 上玻璃下移门文件柜 | W900*D450*H2100 | 1.材料：采用上海宝钢一级冷轧钢板（厚1.0mm），门和层板须补强（厚1.0mm）。 2.隐藏式暗卡机构，始终确保门处在锁闭状态，防止因地震或其他外力影响时文件散落。 3.180度开户角，充分考虑使用空间，内部空间一览无余。 4.采用再生利用树脂门档板。 5.门板厚度10mm。 6.工艺：隧道式10道防锈前处理。静电喷涂式烤漆，膜厚均匀内外如一，能耐强撞力。 7.CO2保护焊：熔合牢固，点与点焊接。 8.功能:上下柜体内附4块层板,层板高度1.5cm；可依据文件高度任意调节,最小调节尺寸为15mm，每块层板承重30kg。 9.锁具：开启灵活，锁具可靠。 |
| 10 | 钢柜 | W900*D450*H1800 | 1.材料：采用上海宝钢一级冷轧钢板（厚1.0mm），门和层板须补强（厚1.0mm）。 2.隐藏式暗卡机构，始终确保门处在锁闭状态，防止因地震或其他外力影响时文件散落。 3.180度开户角，充分考虑使用空间，内部空间一览无余。 4.采用再生利用树脂门档板。 5.门板厚度10mm。 6.工艺：隧道式10道防锈前处理。静电喷涂式烤漆，膜厚均匀内外如一，能耐强撞力。 7.CO2保护焊：瞬间高压电流使焊丝熔解将产品熔合牢固，点与点焊接。 8.功能:上下柜体内附4块层板,层板高度1.5cm；可依据文件高度任意调节,最小调节尺寸为15mm，每块层板承重30kg。 9.锁具：开启灵活，锁具可靠。 |
| 11 |  | W2000*D900*H960 |  |
| 12 | 沙发 | 单人位 | 1.面材：优质环保牛皮，皮革厚度0.9~1.5㎜，撕裂力≥30N，断裂伸长率35%~60%，摩擦色牢度光面革干擦（500次）≥4级，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，PH值3.5-6.0，游离甲醛含量≤75mg/kg，耐磨性（光革面）符合国家标准。 2.海绵：优质高弹海绵，座面表观密度≥25kg/m³，泡沫回弹性能≥35%，75%压缩永久性≤10%，甲醛释放量≤0.120mg/m~2/H，TVOC不应大于0.5mg/m2 h。 2.海绵：座垫使用高弹海绵，座面密度≥25kg/m³，回弹性≥35%，75%压缩永久变形A级≤10%。 3.内架：材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理 4.沙发脚：采用优质流星灰金属脚。 |
| 13 |  | 双人位 |  |
| 14 |  | 三人位 |  |
| 15 |  | 六人位 |  |
| 16 | 三人等候椅 | 三人位 | 1.1，座背椅板为PU材质，一体模具成型，内置铁架+弹簧，铁架采用10*20*2.0mm厚冷轧方管加5.0mm冷轧钢板冲压焊接成型， 1.2，扶手脚采用1.2mm厚冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理。 1.3，承重梁采用直径60mm、厚度2.5mm六角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 |
| 19 | 普通方凳 | W380*D280*H450 | 1、采用橡胶木，纹理清晰，木材质地均匀，色调柔和，封闭式涂装； 2、环保要求：甲醛释放量≤1.5mg/L。 |
| 21 | 六门更衣储物柜 | W900*D515*H1800 | 1.材料：采用上海宝钢一级冷轧钢板（厚1.0mm），门和层板须补强（厚1.0mm）。 2.隐藏式暗卡机构，始终确保门处在锁闭状态，防止因地震或其他外力影响时文件散落。 3.180度开户角，充分考虑使用空间，内部空间一览无余。 4.采用再生利用树脂门档板。 5.门板厚度10mm。 6.工艺：隧道式10道防锈前处理。静电喷涂式烤漆，膜厚均匀内外如一，能耐强撞力。 7.CO2保护焊：瞬间高压电流使焊丝熔解将产品熔合牢固，点与点焊接。 8.功能:上下柜体内附4块层板,层板高度1.5cm；可依据文件高度任意调节,最小调节尺寸为15mm，每块层板承重30kg 。 9.锁具：开启灵活，锁具可靠中。 |
| 22 | 三门更衣储物柜 | 900*500*1800 |  |
| 23 | 靠墙文件桌柜组合 | 1200*800*1800 | 1、基材：优质E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.124 mg/m3且TVOC≤0.50mg/m2﹒h。静曲强度、内结合强度、含水率3.0-13.0%、密度0.60-0.90g/cm3、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度≥0.60MPa、表面耐热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂等均符合国家标准。 2、封边：采用同色ABS封边，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，甲醛释放量、表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)均需符合国家标准,厚度2.0＜H≤3.0mm，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、五金配件：优质三节轨，垂直向下静载荷、水平测向静载荷，耐久性均符合国家标准。优质锁具，保密度、牢固度、灵活度、外观质量均符合国家标准。优质环保白色塑料拉手。 |
| 24 | 靠背椅 | 钢制 | 1、面料：采用优质网布，透气性好，防污耐磨，阻燃性佳，通过国家燃烧测试。 2、座垫：采用优质不助燃布料，PU高能发泡海绵，软硬适中，均匀久坐不变形； 3、PP扶手； 4、倾仰式底盘；优质品牌气压棒，内管钢材壁厚2.0mm,内充氮气，可升降多次不发热变形，可根据需求调整座椅高低；PA尼龙料加纤维五星脚，承重1吨不断裂。 |
| 25 | 电脑桌（W900） | W900*D600*H750（桌面） W300*D600*H715（机箱台底柜） | 1、基材：优质E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.124 mg/m3且TVOC≤0.50mg/m2﹒h。静曲强度、内结合强度、含水率3.0-13.0%、密度0.60-0.90g/cm3、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度≥0.60MPa、表面耐热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂等均符合国家标准。 2、封边：采用同色ABS封边，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，甲醛释放量、表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)均需符合国家标准,厚度2.0＜H≤3.0mm，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、钢架：采用优质钢管，钢管厚度≥1.50mm，表面静电抗菌粉末喷涂处理，耐腐蚀。 4、脚轮：优质尼龙PA活动轮，活动自如，耐磨性及其他理化性能均能达到国家标准。 |
| 26 | 货架 | 2000*600*2000 | 1、选用一级冷轧钢板，钢板厚度：立柱采用50*50 mm,壁厚1.5mm，两侧26mm连排孔，层板1.2mm厚，标识牌1.0mm厚。(以上钢板厚度均为喷涂前的净厚)。钢板抗拉强度：大于336MPA，屈服点：大于265MPA，材料伸长率：34%，符合GB/T228—2002（金属材料 室温拉伸试验方法）。 2、货架立柱是由等边角钢双边冲孔制成，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接层板之用； 3、货架钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型，层板与立柱之间采用304#不锈钢螺栓，长时间使用不生锈不腐蚀。。 4、立柱与钢层板通过速扣卡销和三角型固定片连接与固定组成的货架。 5、货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。生产出的货架成品表面光洁、美观；层板可上下任意调节，拆装方便。 |
| 27 |  | 1800*600*2000 |  |
| 28 |  | 1500*600*2000 |  |
| 37 | 屏风位办公桌 | 1500*800*1200 | 屏风厚度50mm。落地屏风（上面为钢化玻璃下面为布料）+桌板+钢脚。屏风为落地屏风。且屏风的主结构框架为铝合金型材制，其抗拉强度不低于160Mpa。型材处理：表面采用低温阳极氧化或静电喷涂处理。屏风表板需要用双面钢板包布。屏风分桌上和桌下两条走线槽. 台面板：面材：采用美国富美家阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高、可弯曲防火板贴面，胶皮厚度0.8mm，产品等级为E-1级。 基材：采用符合欧洲E-1标准的25mm厚的"福人牌"环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 桌 脚：采用的一级冷轧钢板，以≥1.5mm厚度的一级冷轧钢板一次冲压成型，钢板需要双面隧道式涂装工艺，11道隧道式防锈处理，液体烤漆膜厚23µ以上，粉体烤漆膜厚30µ以上,表面静电喷粉处理。 滑 轨：台湾原产路轨，轨道采用钢珠滑动方式，即使在持久重压下钢珠也不会变型；伸缩性长、抽拉顺滑、流畅，灵活方便、噪音低，抗疲劳抽拉测试达50万次以上，能承重30KG。 锁 具：全部采用台湾原产锁，开启灵活，锁具可靠中，返开率低，避免因锁具能够相互打开引发的安全问题.每组配有一个钢制活动柜；一个钢制更衣柜（一个挂衣杆，一个活动层板）；一个键盘架，一个主机箱。钢柜材料：采用宝钢一级冷轧钢板（厚1.0mm），门和层板须补强（厚1.0mm）。 |
| 38 | 钢制活动柜 | 400*550*600 | 1、柜体：采用宝钢一级冷轧钢板（厚1.0mm），门和层板须补强（厚1.0mm） |
| 39 | 钢制更衣柜 | 300*600*1250 | - 柜体：采用宝钢一级冷轧钢板（厚1.0mm），门和层板须补强（厚1.0mm） - 配置：一个挂衣杆，一个活动层板 |
| 40 | 病人衣柜 | W900*D515*H2100 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质肘触式高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽，液压缓冲不锈钢铰链。 台面超纤皮软包垫子 |
| 41 | 办公椅 | W600*D500*H900-980 | 饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃网布，透气性能和散热性能更佳。海棉：采用台湾"阿福洛"高密度定型海绵，密度为30KG/M3 。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。椅板：曲木板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度13±1.0mm。板材承受压力达300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。机构：精铸合金制造机关，随意调整倾仰角度并随时恢复。气压棒：韩国"三弘"气压棒，升降自如。可承受250KG压力，升降30万次无损，正常使用五至八年。脚轮：美国"DOBONT"强化合成尼龙纤维树脂材料制成，间隙误差在0.01mm之间，滑动时无杂音、活动自如。耐磨性能及各项质量指标均达到国际标准。 |
| 42 | 治疗柜 | 定制 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，配优质肘触式高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽，液压缓冲不锈钢铰链。 台面超纤皮软包垫子 |
| 43 | 操作台 | 定制 |  |
| 44 | 操作柜 | 900*500*1800，上玻璃门下台面 | 钢板1.0mm厚，台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 |
| 45 | 办公桌 | 1600*700*750 | 1、基材：优质E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.124 mg/m3且TVOC≤0.50mg/m2﹒h。静曲强度、内结合强度、含水率3.0-13.0%、密度0.60-0.90g/cm3、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度≥0.60MPa、表面耐热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂等均符合国家标准。 2、封边：采用同色ABS封边，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，甲醛释放量、表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)均需符合国家标准,厚度2.0＜H≤3.0mm，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、下架：优质钢脚，表面静电抗菌粉末流星灰喷涂处理。 |
| 46 |  | 1200*600*750 |  |
| 47 |  | 900*500*750 |  |
| 48 | 高低床 | 2000*900*1800 | W2000*D900*H1800 1、钢制床架采用冷轧钢管，立柱为40*40mm方管，喷涂前壁厚1.5mm，横梁为20*50扁管，喷涂前壁厚1.5mm； 2、扶手采用19mm圆管，喷涂前壁厚1.2mm； 3、木床板底下4根木档另加3根铁方管加强筯,10条70mm宽木床板厚度18mm,缝间隙10mm.阶梯采用25*25的方管，喷涂前壁厚1.5mm，以上壁厚正负公差小于3%； 4、五金件：表面光滑、没有毛刺、镀层覆盖性良好、色泽均匀一致、无杂音、无松动、耐用牢固。 5、环保要求：甲醛释放量≤1.5mg/L； 6、护栏及扶手根据现场实际情况调整位置。 |
| 49 | 宿舍椅 | 靠背 | 由凳架和凳面组成；凳架由40*20*1.2mm方管及20*20*1.2mm方管焊接经二度磷化后喷塑；凳面由16mm优质多层板外覆一层优质聚胺脂面；凳架下配梅花脚套，防滑，防止划伤地板。冬天，人坐在上面没有冰冷的感觉。 |
| 50 | 密码柜 | 900*500*1800 | 1.材料：采用优质一级冷轧钢板（厚1.0mm），门和层板须补强（厚1.0mm）。 2.隐藏式暗卡机构，外观简洁大方，始终确保门处在锁闭状态，防止因地震或其他外力影响时文件散落。 3.180度开户角，充分考虑使用空间，内部空间一览无余。 4.采用再生利用树脂挤出门档板，细节彰显专业。 5.门板厚度10mm。 6.工艺：隧道式10道防锈前处理。静电喷涂式烤漆，膜厚均匀内外如一，能耐强撞力。 7.CO2保护焊：瞬间高压电流使焊丝熔解将产品熔合牢固，点与点焊接。采用电子密码锁 |
| 51 | 婴儿保护座 | 哺乳室定制 | ABS树脂，表面包皮 |
| 52 | 木质尿布台 | 哺乳室定制 | 橡胶木/MDF,包仿皮 |
| 53 | 木质置物台 | 哺乳室定制 | 橡胶木/MDF |
| 54 | 休息长椅 | 哺乳室定制 | 橡胶木/MDF |
| 55 | 尿布垃圾桶 | 哺乳室定制 | 橡胶木/MDF |
| 56 | 哺乳专用椅 | 哺乳室定制 | 橡胶木/MDF,包仿皮 |
| 57 | 置物桌 | 哺乳室定制 | 橡胶木/MDF |
| 58 | 屏风 | 1800*1200 | 易擦拭 |
| 59 |  | 1500*1200 | 易擦拭 |
| 60 | 储物柜 | 900*500*1800 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质肘触式高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽，液压缓冲不锈钢铰链。 台面超纤皮软包垫子 |
| 61 | 蜡块存放柜 | 450*500*390 | 1.0mm厚双层全钢结构，表面磷化处理，环氧树脂喷漆，高温固化。层板采用镀锌层板，表面磷化处理，环氧树脂喷漆，安全角设计。 |
| 62 | 换鞋凳 | W1000*D500*H420 | 1、柜体、门板：采用优质钢板。钢板厚度1.0mm。 2、台面：优质环保水性皮，皮革厚度＜0.9mm 、撕裂力≥20N、断裂伸长度35-60%、摩擦色牢度、耐磨性、PH值3.5-6.0，游离甲醛释放量≤75mg/kg，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，气味均符合国家标准。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 |
| 63 | 操作椅 | CH002 | 1、面料：采用优质网布，透气性好，防污耐磨，阻燃性佳，通过国家燃烧测试。 2、座垫：采用优质不助燃布料，PU高能发泡海绵，软硬适中，均匀久坐不变形； 3、PP扶手； 4、倾仰式底盘；优质品牌气压棒，内管钢材壁厚2.0mm,内充氮气，可升降多次不发热变形，可根据需求调整座椅高低；PA尼龙料加纤维五星脚，承重1吨不断裂。 |
| 64 | 防爆柜 | 1200*500*1700 | 柜体采用双层结构，1.2mm优质冷轧钢板，磷化处理，环氧树脂喷漆，高温固化。底部采用防泄漏门槛设计，可留滞外协泄液体。柜底有50mm高的防漏液槽，使意外流出的液体不外溢。层板采用镀锌层板，表面磷化处理，环氧树脂喷漆，安全角设计。层板可根据2mm厚度构件，每60mm距离调整层板高度。配备GA柜锁采用3点联动式，配有两把钥匙，柜门与柜体的连接采用长排合页铰链，可180度开关。 |
| 65 | 防爆柜隔板 | 定制 | 放置于防爆柜内，一组5个，钢板厚1.0mm |
| 66 | 试剂柜 | 890*590*460 | 1.0mm厚双层全钢结构，表面磷化处理，环氧树脂喷漆，高温固化。层板采用镀锌层板，表面磷化处理，环氧树脂喷漆，安全角设计。 |
| 67 |  | 1650*1090*460 |  |
| 68 | 两门柜 | 900*500*500 | 1、优质一级冷轧钢板，钢板厚度（0.8mm）：上下环、侧板、门板为0.8mm。柜体背板采用0.7mm，层板采用0.8mm，(以上钢板厚度均为喷涂前的净厚)。2、锁具为铜材质，表面镀铬，锁芯可更换，如钥匙遗失，钥匙折断，直接使用开芯钥匙打开锁芯，进行锁芯更换，无需破坏柜门即可换锁。3、中间带隔板。 |
| 69 | 静电椅 | 靠背，无扶手 | 防静电椅面，气 压 棒：优质气压棒，升降自如。可承受250KG压力，升降30万次无损，正常使用五至八年。脚 轮：知名品牌强化合成尼龙纤维树脂材料制成，间隙误差在0.01mm之间，滑动时无杂音、活动自如。耐磨性能及各项质量指标均达到国际标准。 |
| 70 | 折椅条桌 | 1500*600*7500 | 面材：采用美国富美家阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高、可弯曲防火板贴面，胶皮厚度0.8mm，产品等级为E-1级。台面及台底柜为木纹色 。 基材：采用符合欧洲E-1标准的25mm厚的“福人牌”优质环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 桌 脚：采用 的一级冷轧钢板，以2.0mm厚度的一级冷轧钢板一次冲压成型，钢板需要双面隧道式涂装工艺，11道隧道式防锈处理，液体烤漆膜厚23µ以上，粉体烤漆膜厚30µ以上,表面静电喷粉处理。钢制挡板。带折叠功能 |
| 71 | 教室课桌 | 定制 | 面材：采用美国富美家阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高、可弯曲防火板贴面，胶皮厚度0.8mm，产品等级为E-1级。台面及台底柜为木纹色 。 基材：采用符合欧洲E-1标准的25mm厚的“福人牌”优质环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 桌 脚：采用 的一级冷轧钢板，以2.0mm厚度的一级冷轧钢板一次冲压成型，钢板需要双面隧道式涂装工艺，11道隧道式防锈处理，液体烤漆膜厚23µ以上，粉体烤漆膜厚30µ以上,表面静电喷粉处理。钢制挡板。带折叠功能 |
| 72 | 教室课椅 | 定制 | 饰 面：采用呼吸型高弹性透气聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。 海 棉：采用台湾"阿福洛"高密度定型海绵，密度为30KG/M3 。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 椅 板：曲木板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度13±1.0mm。板材承受压力达300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 椅 架：采用宝钢产冷轧高频光亮管，模具折弯成型，表面除油、除锈、磷化、电镀/烤漆处理。 |
| 73 | 两门柜 | 900*500*500 | 优质一级冷轧钢板，钢板厚度（0.8mm）：上下环、侧板、门板为0.8mm。柜体背板采用0.7mm，层板采用0.8mm，(以上钢板厚度均为喷涂前的净厚)。2、锁具为铜材质，表面镀铬，锁芯可更换，如钥匙遗失，钥匙折断，直接使用开芯钥匙打开锁芯，进行锁芯更换，无需破坏柜门即可换锁。3、中间带隔板。 |
| 74 | 实验设备台 | 定制 | 1、柜体内外立面采用电解钢板，厚度1.0mm。 2、龙骨部分采用承重力强的2cm*2cm的纯钢方管龙骨。 3、台面采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、预留强弱电走线槽位。配柜可选装脚轮。 |
| 75 | 直形靠背沙发 | 560*700*750 | 主材：实木框架，高弹高密度阻燃海绵，金属脚 软包：阻燃皮革面料软包 |
| 76 |  | 500*700*750 | 主材：实木框架，高弹高密度阻燃海绵，金属脚 软包：阻燃皮革面料软包 |
| 77 | 导医台 | 定制 | 台面板：面材：采用美国富美家阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高、可弯曲防火板贴面，胶皮厚度0.8mm，产品等级为E-1级。 基材：采用符合欧洲E-1标准的25mm厚的"福人牌"环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 桌 脚：采用的一级冷轧钢板，以≥1.5mm厚度的一级冷轧钢板一次冲压成型，钢板需要双面隧道式涂装工艺，11道隧道式防锈处理，液体烤漆膜厚23µ以上，粉体烤漆膜厚30µ以上,表面静电喷粉处理。 |
| 78 | 护士台 | 定制 | 台面板：面材：采用美国富美家阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高、可弯曲防火板贴面，胶皮厚度0.8mm，产品等级为E-1级。 基材：采用符合欧洲E-1标准的25mm厚的"福人牌"环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 桌 脚：采用的一级冷轧钢板，以≥1.5mm厚度的一级冷轧钢板一次冲压成型，钢板需要双面隧道式涂装工艺，11道隧道式防锈处理，液体烤漆膜厚23µ以上，粉体烤漆膜厚30µ以上,表面静电喷粉处理。 |